UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID ESCUELA ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DISEÑO CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

PROYECTO FIN DE CICLO

FUTH (Futurizing Homes)

CURSO 2017-18

TÍTULO: Futh

AUTORES: 	Iván Gabriel Pajón Rodríguez

Jozet Stiven Quipuscoa Ponte

TUTOR DEL PROYECTO: Ernesto Ramiro Córdoba

FECHA DE LECTURA:  ... de Junio de 2018

CALIFICACIÓN:

Fdo: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Ernesto Ramiro Córdoba

Tutor/a del Proyecto

# RESUMEN

En este trabajo se va a desarrollar una aplicación para dispositivos Android que sea capaz de monitorizar una serie de sensores (tales como de temperatura, humedad, gas…) y controlar objetos cotidianos como una bombilla o un enchufe. Cada usuario que se descargue la aplicación deberá iniciar sesión con Google+ para poder empezar a usarla, lo que asegura un mayor control de uso sobre los usuarios de nuestra app. Uno de los fundamentos de este trabajo es una aplicación útil, real y escalable, refiriéndonos a escalable en el sentido de que para la realización del mismo solo se desarrollará un dispositivo, pero la app estará diseñada para permitir añadir múltiples dispositivos (como si fuera un producto que podemos comprar). De igual manera, nos centraremos en desarrollar una interfaz simple, organizada y atractiva, permitiendo a usuarios sin mucho conocimiento de tecnología y/o domótica entender cómo funciona nuestro producto y permitiéndoles usar las herramientas que ponemos a su disposición sin dificultad alguna.

A su vez, se va a desarrollar desde cero un dispositivo basado en código abierto que sea capaz de monitorizar una serie de sensores y objetos cotidianos como los antes mencionados, incluyendo el hardware necesario para todo ello. Este dispositivo se conectará Firebase, al igual que la app, y de esa manera serán capaces de comunicarse entre ellos, dando la posibilidad de controlarlo tanto desde una red local como de internet, sin tener que depender de direcciones IP y/u otros factores que suelen restringir el perfil medio del usuario que consume el producto.

También se va a desarrollar un servicio de notificaciones “inteligente” que interprete los datos que recibe del dispositivo y en base a ellos genere el aviso más oportuno para el usuario. Dicho servicio estará implementado no sólo con dispositivos móviles Android, sino que también tendrá soporte para coches con Android Auto y relojes con Android Wear.

# ABSTRACT

In this work we will develop an application for Android devices capable of monitoring some sensors (such as temperature, humidity, gas ...) and control everyday objects such as a light bulb or a plug. Each user that downloads the application must log in with Google+ in order to start using it, which ensures greater usage control over the users of our app. One of the fundamentals of this work is a useful, real and scalable application, referring us to scalable in the sense that for the realization of the same one device will be developed, but the app will be designed to allow adding multiple devices (as if it were a product that we can buy). In the same way, we will focus on developing a simple, organized and attractive interface, allowing users without much knowledge of technology and/or domotics to understand how our product works and allowing them to use the tools that we put at their disposal without any difficulty.

At the same time, we will develop a device from scratch based on open source that is capable of monitoring some sensors and everyday objects such as the ones mentioned above, including the necessary hardware for all this. This device will connect Firebase, like the app, and in that way they will be able to communicate with each other, giving the possibility to control it both from a local network and the internet, without having to depend on IP addresses and/or other factors that they usually restrict the average profile of the user who consumes the product.

It will also develop an "intelligent" notification service that interprets the data it receives from the device and, based on them, generates the most opportune notification for the user. This service will be implemented not only with Android mobile devices, but will also have support for cars with Android Auto and watches with Android Wear.

# AGRADECIMIENTOS

Aquí nos ponemos sentimentales y expresamos el agradecimiento a quien pueda haber sido significativo en el desarrollo del proyecto (parejas, familia, profesores…)

Esta obra se distribuye bajo una licencia Creative Commons.

Se permite la copia, distribución, uso y comunicación de la obra si se respetan las siguientes condiciones:

- Se debe reconocer explícitamente la autoría de la obra incluyendo esta nota y su enlace.

- La copia será literal y completa.

- No se podrá hacer uso de los derechos permitidos con fines comerciales, salvo permiso expreso de los autores.

El texto precedente no es la licencia completa sino una nota orientativa de la licencia original completa (jurídicamente válida) que puede encontrarse en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

# Índice

RESUMEN	3

ABSTRACT	4

AGRADECIMIENTOS	5

Índice	7

Introducción	8

Objetivos	9

Motivación	10

Antecedentes	11

Desarrollo del proyecto	12

Herramientas tecnológicas	13

Java	13

Android Studio	14

Firebase	15

Arduino	16

C++	17

Planificación	18

Descripción del trabajo realizado	19

Documentación técnica	19

Documentación funcional	26

Proceso	27

Desarrollo Arduino	30

Desarrollo Android	31

Bibliografía y Webgrafía	34

Anexos	35

1.	Apps domótica	35

A.	Imperihome	35

B.	Houseinhand KXN	38

C.	TaHoma by Somfy	41

2.	Protocolos	45

D.	MQTT	45

3.	Componentes	47

E.	Relé	47

F.	Sensor DHT22	48

G.	Sensor MQ9	49

H.	Microcontrolador ESP32	50

4.	Código	51

I.	Arduino	51

J.	Android	56

# Introducción

El propósito de este proyecto es desarrollar un dispositivo y una aplicación para móviles conjuntamente, con el ánimo de estudiar de qué manera se podría mejorar la calidad de vida de las personas mediante el uso de la tecnología. A su vez, a medida que se vaya desarrollando el proyecto se irán estudiando aplicaciones futuras y sectores distintos al personal (por ejemplo laboral, y cómo mejorar la productividad y el confort de los empleados).

Para el desarrollo del trabajo se han analizado apps ya existentes tanto en busca de puntos fuertes y posibles mejoras como para buscar un patrón de diseño y uso en común sobre el que luego desarrollar la nuestra, son las siguientes:

- ImperiHome

- Houseinhand KXN

- TaHoma by Somfy

## Objetivos

Objetivos principales:

- Realizar una Aplicación para dispositivos con sistema operativo Android

- Implementar diferentes sensores conectados a Arduino

- Gestión del control absoluto de sensores desde la Aplicación Android

- Capacidad de planificar y realizar las diferentes tareas cada miembro del grupo

Nuestro principal objetivo consiste en la realización de una aplicación Android capaz de poder controlar los diferentes sensores añadidos previamente por el usuario.

Para ello debemos poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y si hiciese falta aprender nuevas tecnologías y/o lenguajes.

Otro de nuestros objetivos a tener en cuenta, es el poder llevar a cabo una implementación de las notificaciones de nuestra aplicación para que sean compatibles con Android Auto y Android Wear, y que los usuarios que la usen, puedan tener al alcance y de múltiples formas la información de los diferentes sensores instalados en sus casas. Esto es un gran avance tecnológico y significativo para la vida de nuestros futuros usuarios, ya que nos libera de tener que llevar nuestro dispositivo móvil a todos lados para poder recibir cualquier alerta desde nuestra aplicación.

## Motivación

La elección final de este proyecto fue debido a la fuerte creencia que tenemos de que la domótica, a pesar de estar creciendo día a día, continuará creciendo en el futuro.

El desafío de poder juntar dos de las grandes tecnologías actualmente, como es una aplicación Android, muy utilizadas en el día a día de muchas personas; y el mundo de la domótica, una forma de simplificar y mejorar nuestras vidas; nos hace ponernos de acuerdo en realizar un proyecto ambicioso enfocado al mundo real, poniendo en práctica la visión de escalabilidad y globalidad que hemos ido adquiriendo durante las prácticas FCT.

Nuestro carácter autodidacta no nos ha permitido conformarnos con las herramientas y conocimientos que hemos adquirido durante el CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, queriéndolos llevar un paso más allá.

Aun sabiendo que en el mercado existen productos similares, la idea de realizar desde cero el nuestro propio nos inspira a pasar por los procesos de idealización, concepto, diseño y desarrollo.

## Antecedentes

Para el desarrollo de nuestra app hemos tenido en cuenta 3 que ya están en el Play Store, sirviendo de referentes a la hora de elegir paleta de colores, estilo de iconos, navegabilidad y organización de la nuestra.

Para el desarrollo de la parte de domótica hemos usado como referente desarrollos caseros que encontramos por internet, y trabajos realizados anteriormente por nosotros mismos. Cabe destacar que al diseñar nosotros mismos el hardware y los protocolos de comunicación de este proyecto hemos tenido que usar en gran parte nuestra imaginación y/o las herramientas que en el momento de la realización están a nuestro alcance.

A continuación exponemos el análisis de las 3 apps analizadas como antecedentes de nuestro proyecto:

Imperihome es una app con gran potencial, pero que lamentablemente su interfaz deja mucho que desear: mala organización, “look” de aplicación antigua y algún icono poco descriptivo. El mayor impedimento que hemos encontrado ha sido que para poder probarla nos hemos tenido que registrar, y una vez registrados, ya pudimos probar el modo demo, cosa que con las otras 2 apps no ocurría (las probamos sin registrarnos). Estamos seguros que esto penalizará bastante sobre el número de usuarios que se deciden por usar la app. (Ver Anexo 1.A)

Houseinhand KNX tiene una interfaz muy limpia y organizada, con iconos descriptivos. La interfaz está construida en “modo noche”, con fondo negro y texto e iconos en blanco, lo cual cansa menos a la vista, pero quizá deberían dar la opción al usuario de elegir si desean usar la aplicación con dicho modo o no. (Ver Anexo 1.B)

En el caso de Tahoma by Somfy tenemos una app con funciones muy avanzadas y animaciones muy bien diseñadas para permitir al usuario entender qué está haciendo. (Ver Anexo 1.C)

# Desarrollo del proyecto

En el desarrollo de la aplicación para dispositivos Android, hemos empezado implementando la pantalla de Login, en la cual se podrá iniciar sesión mediante cuenta de Google+. Hemos pensado en esa única forma de poder iniciar sesión con nuestra aplicación debido a que creemos innecesarios otros métodos de inicio como Facebook, Twiter o GitHub. Al buscar e instalar nuestra aplicación mediante Play Store, damos por hecho que el usuario tiene cuenta de Google+, ya que sin ella no sería capaz de hacer descargas desde Play Store y por lo tanto no sería ningún inconveniente el inicio de sesión para nuestros usuarios.

Para la autenticación hemos utilizado el servicio Authentication que nos proporciona Firebase, ya que es fácil de implementar y más seguro.

Al hacer clic en el botón de Iniciar sesión, si se tiene una cuenta de asociada en nuestro dispositivo, nos abrirá un pop-up visualizándola y podrá seleccionarse directamente sin necesidad de escribir correo y contraseña de la cuenta.

Al iniciar sesión se mantendrá siempre la sesión iniciada aunque se cierre la aplicación, ya que es mucho más cómodo para el usuario, en lugar de tener que iniciar sesión cada vez que se abra nuestra aplicación.

Una vez iniciada la sesión hemos implementado una pantalla principal, en la cual se mostrarán todos los dispositivos que tienes sincronizados, un botón para añadir dispositivos, un panel lateral, que tendrá como cabecera la foto de perfil; y el correo y el nombre asociada a la cuenta. En el cuerpo del panel figurarán todos los dispositivos añadidos, para que en cualquier momento se pueda seleccionar uno, sin necesidad de tener que pasar por la pantalla principal.

Hemos decidido que cada dispositivo tenga un ID único con el cual el usuario pueda sincronizarlo posteriormente en la app. Para conocer la descripción de los componentes usados en el desarrollo de Arduino Ver Anexo 3.

## Herramientas tecnológicas

### Java

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos, que fue diseñado para tener las mínimas dependencias de implementación posibles. El propósito de este lenguaje es el de WORA (write once, run anywhere).

Originalmente fue desarrollado por James Gosling, de Sun Microsystems (que más tarde compraría Oracle), y publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son compiladas a bytecode (clase Java), que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la computadora que lo ejecute.

### Android Studio

Android Studio es un entorno de desarrollo de software libre destinado a programar aplicaciones para la plataforma Android.

Es una herramienta bastante útil, nos permite hacer el diseño de la aplicación y a su vez tener una vista previa de los cambios que vamos realizando en el diseño. Nos proporciona una lista de widgets y diseños que podemos arrastrar directamente en el editor. Otra de las facilidades es dar la posibilidad de poder mostrar la visualización de la aplicación de forma horizontal o vertical (landscape o portrait).

Es de agradecer que el editor de código inteligente que integra, a diferencia de otros entornos como Eclipse, nos permite ir escribiendo código mientras recibimos sugerencias relacionadas al código que escribimos. Soporta lenguajes de programación como Java, Kotlin (añadido recientemente) y C / C++.

Tiene un emulador de dispositivos Android el cual nos brinda la posibilidad de ir ejecutando nuestra aplicación cada vez que hayamos realizado cambios y queramos comprobar su correcto funcionamiento. Es bastante cómodo, ya que no nos haría falta tener un dispositivo Android real conectado a nuestro portátil cada vez que queramos ejecutar nuestra Aplicación en la fase de desarrollo.

### Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo móvil en la nube. El gran atractivo de esta tecnología es que dispone de una gran variedad de productos de manera gratuita, y ofrece soporte para los más comunes IDEs, plataformas y sistemas operativos. En nuestro proyecto usaremos concretamente dos: Realtime Database y Authentication.

Uno de ellos para almacenar los datos de los sensores y el otro para gestionar los usuarios que acceden a la aplicación.

Otra ventaja es que es realmente escalable, por lo que no tendríamos problemas a la hora de llevar nuestro producto a más personas, o adaptarlo en caso de que exista una gran demanda. Y en cualquier momento podríamos implementar más servicios de Firebase en el proyecto sin necesitar rehacerlo por completo.

### Arduino

Arduino es una compañía Open Source y Open Hardware, así como un proyecto y comunidad internacional que diseña y manufactura multitud de dispositivos capaces de controlar objetos del mundo real mediante la programación.

Hemos elegido esta plataforma para desarrollar el dispositivo físico debido a la gran comunidad que tiene, y al gran número de placas con microcontroladores distintos que nos ofrece. Por ello, hemos elegido el ESP32 (Ver Anexo 3.H), una placa que incluye un microprocesador con dos núcleos y capaz de realizar tareas un tanto pesadas como puede ser la conexión a Firebase mientras monitoriza los sensores.

Otra de las razones por las que elegimos esta plataforma es porque pretendemos que nuestro producto sea lo más personalizable por el usuario posible, consiguiéndolo por completo gracias a este tipo de microcontroladores.

### C++

Cabe destacar que el entorno de desarrollo que utilizaremos con el ESP32 será el de Arduino, que está basado en el lenguaje de programación C++.

A pesar de ser un lenguaje diseñado en el año 1979, permite una programación orientada a objetos, lo cual es realmente útil y cómodo a la hora de trabajar con Arduino. Tenemos que remarcar que incluimos este lenguaje como tecnología usada, pero en realidad Arduino usa una versión modificada del mismo, haciéndolo más simple y comprensible por los usuarios que lo utilizan.

## Planificación

El principal canal de comunicación que usaremos será Whatsapp, por el cual indicaremos que tareas tenemos pendientes por realizar y cuales están ya realizadas.

Otro canal de comunicaciones que usaremos con frecuencia será Skype, en el cual haremos pequeñas sesiones de llamadas para detallar lo que hemos hecho hasta el momento, errores encontrados y posibles mejoras.

La comunicación con nuestro tutor de proyecto será mediante Slack, en donde tendremos un canal privado que estará compuesto por los integrantes del proyecto y el tutor. Será por este canal por el que nos mantendremos informados de las entregas y reuniones por videoconferencia para informar de los avances del proyecto.

## Descripción del trabajo realizado

### Documentación técnica

En este apartado expondremos el trabajo que hemos realizado sobre el modelado de datos que aplicaremos sobre nuestro proyecto.

#### Diagramas de flujo

##### Flujo servicio Android

A continuación se expone el flujo con el que debería funcionar el servicio en segundo plano que tendrá la app para poder mostrarle notificaciones al usuario.

##### Flujo aplicación Android

Establecimos con el siguiente diagrama cuál debía ser el flujo de funcionamiento de la app en general.

##### Flujo Arduino

Igualmente, de la siguiente manera deberá funcionar nuestro dispositivo. Cabe destacar que no se indica finalización debido a que el trabajo del dispositivo ha de ser constante e ininterrumpido.

#### Diagramas de secuencia

##### Secuencia aplicación Android

A continuación adjuntamos el diagrama de secuencia que hemos elaborado para la aplicación Android en general, incluyendo el servicio en segundo plano.

##### Secuencia Arduino

De igual manera, hemos realizado un diagrama de secuencia para el funcionamiento de nuestro dispositivo Arduino.

Cabe destacar que este diagrama hay que interpretarlo como un loop, debido a que constantemente está actualizando los datos de los sensores.

#### Esquemas

##### Esquema de comunicación

En el siguiente gráfico hemos detallado la manera en la que nuestro dispositivo y la app se deberán comunicar entre sí, dando como resultado una comunicación p2p o m2m (machine-to-machine). Hay que destacar que Firebase Realtime Database tiene una forma peculiar de trabajar, muy similar (por no decir idéntica) al protocolo MQTT (Ver Anexo 2.D), por lo que nosotros seguiremos las directrices de buenas prácticas de dicho protocolo.

##### Esquema de conexiones

Hemos realizado un esquema de conexiones para todos los componentes físicos que integra nuestro proyecto. Esto ayudará a la hora de mantener el hardware en el tiempo y modificar el código fuente en base a las propias conexiones.

Los iconos del enchufe y la lámpara representan los objetos cotidianos de los que hemos hablado al principio. Realmente no controlaremos cada uno de ellos, sino que usaremos un relé para controlar si les llega electricidad o no, simulando el control real sobre el objeto. (Ver Anexo 3.E)

### Documentación funcional

#### Requisitos

La aplicación debe permitir registrarse a los usuarios, personalizando el contenido que se muestra según su perfil.

La aplicación debe permitir registrar uno o varios dispositivos por el usuario, y mantenerse sincronizada con el/ellos.

La aplicación debe disponer de un servicio en segundo plano que se inicie con el sistema para proveer al usuario de notificaciones sobre los sensores que tiene sincronizados.

Las notificaciones que se muestren deben ser amigables y desenfadadas para que el usuario no se las tome como un estorbo.

El sensor de gas podrá guardar en Firebase únicamente un valor comprendido entre 0 y 2, correspondiendo el mismo al nivel de peligro que se ha detectado.

El sensor de humedad podrá guardar en Firebase únicamente un valor comprendido entre 0 y 100, correspondiendo el mismo al porcentaje de humedad que se ha detectado.

El sensor de temperatura podrá guardar en Firebase un número con coma flotante comprendido entre -40 y 125, correspondiendo el mismo a la temperatura que se ha detectado, en una escala de grados Celsius.

Ambos relés podrán guardar en Firebase únicamente una cadena de caracteres, ya sea on u off, representando la misma el estado en el que se encuentra o el que se pretende conseguir.

La denominación MAC de los dispositivos comenzará con 0x, siendo ésta la parte fija y común para todos ellos, seguido de 8 dígitos, que se corresponderán con el número del dispositivo al que hace referencia (parte variable). Esto nos asegurará esto un total de 108 (100.000.000) combinaciones posibles, cumpliendo con el diseño de un producto escalable.

El servicio de notificaciones debe ser compatible con Android Auto y Android Wear, asegurando una mayor comodidad para los usuarios a la hora de recibirlas.

El servicio de notificaciones solo debe activarse si hay un usuario con la sesión iniciada, o en el momento de iniciar sesión, en caso contrario, deberá estar desactivado.

Las notificaciones deben soportar respuesta por voz para los dispositivos Android Auto y Android Wear.

La aplicación debe tener una interfaz clara y sencilla, con iconos representativos de la acción que realizan para la fácil comprensión del usuario.

### Proceso

El primer paso de nuestro proyecto fue desarrollar un mockup, para tener una visión global de lo que pretendíamos conseguir y una base sobre la que empezar a trabajar.

Una vez realizamos el boceto de la aplicación, nos pusimos a intentar diseñar el logo de la misma. A continuación dejamos unos bocetos iniciales.

Finalmente tomamos la decisión en elegir un logo menos complejo, acorde con el estilo material de la app. Obtuvimos un logo estilo icono y otro de texto para aplicar en títulos y demás.

De igual manera, desarrollamos un boceto de cómo debía transcurrir la animación que posteriormente haríamos con el logo para implementar en el splash screen.

Terminados el logo y la animación, nos pusimos a desarrollar el dispositivo que sería con el que la app se conectara como se puede ver a continuación.

Finalizado el proyecto y comprobado que todo funciona correctamente, montaremos una maqueta donde colocar de forma más ordenada y visual todos los componentes.

Una vez tuvimos el dispositivo físico desarrollado (aún con fallos), nos pusimos a desarrollar la aplicación Android. Al mismo tiempo que íbamos creando la aplicación, mejoramos y/o añadimos fragmentos de código al programa de Arduino, para ir corrigiendo errores y conseguir el mejor rendimiento posible.

### Desarrollo Arduino

Para el desarrollo de Arduino hemos necesitado tres librerías externas, para poder completar todos los puntos de requisitos que detallamos.

#### IOXhop_FirebaseESP32

Mediante esta librería implementaremos la conexión Wifi a nuestro módulo ESP32, además de la conexión con Firebase.

Será la encargada de todas las peticiones que hagamos, de recuperar los datos necesarios y de comprobar los eventos de modificación que se producen en Firebase.

#### SimpleTimer

Con esta librería podremos modularizar el código del dispositivo al máximo, permitiéndonos crear Threads. Cada thread ejecutará una función en concreto, permitiéndonos elegir si ha de ser periódicamente, una única vez o al cabo de un tiempo, e incluso nos permite gestionar los propios threads, deshabilitándolos, volviéndolos a habilitar o eliminándolos según necesitemos.

#### DHTesp

Esta librería nos permitirá realizar las mediciones del sensor de temperatura y humedad, y obtener la que necesitemos en cada momento. Además, cuenta con funciones que nos devuelven los datos ya formateados (por ejemplo, en grados Celsius o Fahrenheit), y funciones que en caso de producirse un error, devuelven el mismo acompañado de una breve descripción.

#### Código

Al inicio del programa declaramos las variables globales de las que hará uso nuestro Arduino, y siguiendo con buenas prácticas orientadas al rendimiento, solo las inicializaremos en el momento en el que se vayan a usar. (Ver Anexo 4.I.i)

En la función setup() del programa tendremos la inicialización de todos los componentes que se van a usar durante la ejecución. Lo primero que hacemos es iniciar el Serial, para poder poner trazas en el código y monitorizar qué está haciendo en cada momento, y a continuación, todos los sensores que vamos a usar. Seguidamente inicializamos el Wifi y nos conectamos a la red que se haya configurado (sin este paso no continua la ejecución del programa). Una vez hecho esto inicializamos el listener de Firebase y todos los threads. (Ver Anexo 4.I.ii)

La función loop() normalmente es la que ejecuta el código funcional del programa, siendo ésta un bucle infinito en el que se repite una y otra vez el mismo código, pero debido a la naturaleza de nuestro desarrollo y a la necesidad de utilizar threads, en esta ocasión contendrá una única línea de código. Dicha línea se encarga de comprobar constantemente en qué momento debe ejecutar cada thread que se ha definido. (Ver Anexo 4.I.iii)

Se han definido una serie de funciones que serán las encargadas de monitorizar y comprobar los sensores, pudiendo establecer un refresh time personalizado para cada una. También se encargarán de sincronizar los datos obtenidos en Firebase. (Ver Anexo 4.I.iv)

En el código se han dejado varias funciones que no se usan, pero que en un futuro se pueden llegar a necesitar: startTimers() y stopTimers(). Éstas se encargan de habilitar o deshabilitar los threads definidos en el programa. (Ver Anexo 4.I.v)

En el apartado Wifi hemos definido dos funciones, una es la que se ejecuta al inicio del programa, impidiendo seguir con la ejecución hasta que se conecte a una red y la otra es la que se ejecutará periódicamente para comprobar el estado de la conexión, y en caso de que se haya desconectado, intentar la reconexión. (Ver Anexo 4.I.vi)

Las funciones Firebase son las que se encargan de inicializar las variables globales del programa según se conecta el dispositivo a la red y las que monitorizan los cambios que se producen, actuando correspondientemente en base a ellos. (Ver Anexo 4.I.vii)

### Desarrollo Android

La clase de login de la aplicación se encargará de comprobar si existe una sesión iniciada, y de ser así, nos llevará directamente a la pantalla de home cargando los datos del usuario en ella. Antes de ello se iniciará el splash screen, y una vez acabado se volverá a la ejecución normal de la app. (Ver Anexo 4.J.i)

Cuando el usuario haga clic en el botón de añadir, se le mostrará un pop-up en el que deberá introducir el ID de su dispositivo, una vez lo haga se comprobará que el usuario no se haya sincronizado con él anteriormente, y de ser así, lo añadirá como dispositivo sincronizado. (Ver Anexo 4.J.ii)

Una vez el usuario cierra la aplicación o la sesión, y vuelve a acceder, hemos diseñado una función que recupera automáticamente todos los dispositivos sincronizados que tiene y añade un botón en el menú lateral por cada uno de ellos. (Ver Anexo 4.J.iii)

Hemos creado un package de clases helper, en el que dispondremos de una clase dedicada a constantes de la app, y otra que facilite la tarea de imprimir el valor de los objetos que creamos por terminal. La segunda clase se creará únicamente con fines de debug.

Otro de los package que tendrá nuestro proyecto será el de model, donde definiremos los objetos con los que la app deberá trabajar, basados también en la estructura que le hemos dado a los datos en Firebase.

Para la funcionalidad de las notificaciones hemos creado otro package, llamado notification, destinado a albergar las clases necesarias para gestionar y mostrar las notificaciones de la forma más sencilla posible. En él hemos definido cuatro clases:

- MessageReadReceiver: Encargada de gestionar cuando una notificación ha sido leida. (Ver Anexo 4.J.iv)

- MessageReplyReceiver: Encargada de gestionar la respuesta que se reciba de la notificación (incluido de Android Auto y Android Wear). (Ver Anexo 4.J.v)

- NotificationService: Es la clase que se encarga de mostrar la notificación en base a los datos que recibe. (Ver Anexo 4.J.vi)

- NotificationHelper: Con esta clase invocamos a NotificationService, permitiéndonos operar con ella de una manera sencilla. Sin entrar en cálculos complicados, recibe los datos, y se los pasa a NotificationService, que se encarga de hacer el trabajo pesado. (Ver Anexo 4.J.vii)

Dada la naturaleza del diseño de nuestra app, y teniendo en cuenta que pretendemos mostrar una serie de notificaciones personalizadas al usuario en base a los datos que se procesan, hemos tenido que desarrollar un servicio en segundo plano, que esté constantemente monitorizando los sensores que el usuario tenga sincronizados; y que además, se ejecute automáticamente con el sistema. Para ello, hemos creado un package que se llama service, en el que se encuentran dos clases:

- ServiceStartup: Esta clase se ha registrado como receiver en el AndroidManifest de la app, lo que le permite autoejecutarse al iniciar el sistema (evento BOOT_COMPLETED). Se encarga de iniciar ServiceListener una vez se ha iniciado el sistema. (Ver Anexo 4.J.viii)

- ServiceListener: Esta clase es básicamente el código que va a estar corriendo en segundo plano todo el rato monitorizando los datos de los sensores y mostrando las notificaciones que considere oportuna en base a ellos. (Ver Anexo 4.J.ix)

Para más información acerca de los permisos, receivers y servicios que hemos necesitado declarar en el AndroidManifest puedes consular el Anexo 4.J.x.

## Resultados y validación

En este apartado vamos a proceder a mostrar los resultados obtenidos del desarrollo del proyecto.

# Bibliografía y Webgrafía

- Arduino

- ¿Qué es Firebase?

- Productos Firebase

- Firebase

- ¿Qué es MQTT?

- MQTT

- C++ Wikipedia

- Arduino Wikipedia

- ¿Cómo funciona un relé?

- Sensores MQ

- Sensor MQ9

- Sensor DHT22

- ¿Qué es el ESP32?

# Anexos

## Apps domótica

### Imperihome

### Houseinhand KXN

### TaHoma by Somfy

## Protocolos

### MQTT

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo usado para la comunicación machine-to-machine (M2M) en el Internet of Things.

Este protocolo está orientado a la comunicación entre sensores, debido a que consume muy poco ancho de banda y puede ser usado en la mayoría de dispositivos de desarrollo con pocos recursos.

La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, con un nodo central que hace de servidor o bróker con una capacidad de hasta 10000 clientes. El bróker es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para mantener activo el canal, los clientes mandan periódicamente un paquete PINGREQ y esperan la respuesta PINGRESP del bróker. Además, la comunicación puede ser cifrada, entre muchas otras opciones, aunque el protocolo no fuera diseñado específicamente pensando en ello.

La comunicación se basa en unos topics que el cliente que publica crea, y los nodos que deseen recibirlo deben suscribirse a él. La comunicación puede ser de uno a uno o de uno a muchos (1:1 o 1:N).

Un topic se representa mediante una cadena y tiene una estructura jerárquica. Cada jerarquía se separa con ‘/’, por ejemplo “edificio1/planta5/sala1/arduino2/temperatura” o “edificio3/planta0/sala3/arduino4/humedad”. De esta forma se pueden crear jerarquías de clientes que publican y reciben datos, como observamos a continuación.

Así, un nodo puede suscribirse a un topic concreto (“edificio3/planta0/sala3/arduino4/humedad”) o a varios a la vez (“edificio2/planta5/#”).

## Componentes

### Relé

Un relé o relevador es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abriendo y cerrando el paso de la corriente eléctrica. La peculiaridad de este interruptor, es que es accionado eléctricamente.

Normalmente un relé está formado por una bobina y 2 contactos. Al hacer pasar corriente por la bobina se crea un campo electromagnético que atrae uno de los contactos y simula el efecto de interruptor.

### Sensor DHT22

El DHT22 es un sensor perteneciente a la familia DHT, el cual podríamos considerar el hermano mayor, debido a que es el que cuenta con mejores especificaciones. Es muy común en los desarrollos caseros debido a su precisión y bajo coste. Este modelo no solo mide la temperatura, sino que también es capaz de medir la humedad en el ambiente. Sus especificaciones son las siguientes:

- Medición de temperatura entre -40 y 125, con una precisión de 0.5 grados Celsius.

- Medición de humedad entre 0 y 100, con una precisión entre el 2 y el 5 por ciento.

- Frecuencia de muestreo de 2 mediciones por segundo (2 Hz)

A continuación os mostramos un ejemplo de conexión de este sensor con Arduino.

### Sensor MQ9

Este es un sensor de gases, concretamente de monóxido de carbono y gases inflamables. Su funcionamiento es analógico, por lo que es fácil de implementar con la mayoría de microcontroladores. Este tipo de sensor es electroquímico, variando su resistencia cuando se exponen a determinados gases. Internamente tiene un calentador para aumentar la temperatura interna y así obtener mediciones más precisas.

Pertenece a la familia de sensores MQ, donde podemos encontrar gran variedad a la hora de elegir. El MQ2 es un sensor de gas combustible, el MQ3 de alcohol, el MQ7 de monóxido de carbono (es el hermano pequeño del MQ9), el MQ135 mide la calidad del aire, y un largo etc. A continuación dejamos las características del MQ9 y un ejemplo de conexión.

- Medición entre 10-1000 ppm de CO u entre 100-10000 ppm de gas combustible.

- Lectura analógica o digital

- Alta sensibilidad al metano, propano y CO.

- Operativo con temperaturas de -10ºC hasta 50ºC.

- Consumo menor a 150mV con corriente de 5V.

### Microcontrolador ESP32

Este es uno de los mejores microcontroladores que existen en la actualidad, debido a la relación calidad/potencia/precio que posee. Tiene dos núcleos, uno dedicado completamente al Wifi y Bluetooth, lo que reduce los problemas con el código que nosotros le cargamos. Está diseñado para ser compatible con las plataformas de Arduino y con muchas más del mismo estilo, tales como Raspberry y Beaglebone. Pertenece a la familia de los ESP, siendo éste el hermano mayor del ESP8266.

Además, es de código y hardware libre, lo cual favorece a tener una comunidad de desarrolladores mucho más amplia y activa. A continuación dejamos sus especificaciones y un esquema de su diseño de funcionamiento.

- Procesador 32 bits de doble núcleo

- Velocidad de 160 MHz (Con un máximo de 240 MHz)

- Memoria SRAM de 520 KiB y memoria flash externa de hasta 16 MiB con encriptación

- Wifi 802.11 b/g/n 2.4 GHz y Bluetooth v4.2

- 32 pines GPIO con soporte PWM, UART, SPI, I2S, I2C, ADC, DAC y CAN Bus

## Código

### Arduino

#### Inicialización de variables

#include <IOXhop_FirebaseESP32.h>

#include <SimpleTimer.h>

#include <DHTesp.h>

// Se define la red wifi y la contraseña

#define WIFI_SSID "SSID"

#define WIFI_PASSWORD "PASSWORD"

#define TEMPERATURE1_PATH "/devices/0x00000001/temperature1/value"

#define HUMIDITY1_PATH "/devices/0x00000001/humidity1/value"

#define GAS1_PATH "/devices/0x00000001/gas1/risk"

#define LIGHT_PATH "/devices/0x00000001/rele1/state"

#define PLUG_PATH "/devices/0x00000001/rele2/state"

// Se define el Timer y cuantos 'hilos' ejecutara el programa

SimpleTimer t;

int id_timer_gas1,id_timer_temperature1, id_timer_humidity1, id_timer_light, id_timer_plug;

// Se declara el stream que comprobara los cambios de Firebase

StreamHandlerCallback stream;

// DHT Variables

const int DHT_pin = 16;  // Pin del sensor DHT

DHTesp dht;  // Se instancia el sensor DHT

static char celsiusTemp[7];

static char humidityTemp[7];

// MQ9 Variables

const int MQ9_pin = 35;

// Reles Variables

const int light_pin = 26;

const int plug_pin = 25;

// Se definen las variables del programa

bool initialized = false;

int gas1_risk;

String light_state;

String plug_state;

float temperature1_value;

float humidity1_value;

#### Función setup

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inicializacion de los sensores

dht.setup(DHT_pin, DHTesp::DHT22);  // Se inicializa el sensor DHT

pinMode(MQ9_pin, INPUT); // Se establece el pin de MQ9 como entrada de datos

pinMode(light_pin, OUTPUT);  // Se inicializa el rele de la luz

pinMode(plug_pin, OUTPUT);  // Se inicializa el rele del enchufe

initializeWifi();  // Se inicializa el Wifi

initializeFirebase();  // Se inicializa la monitorizacion de Firebase

}

#### Función loop

void loop() {

t.run();

}

#### Funciones update

void updateGas() {

// Lectura del sensor de gas

int gas1_value = analogRead(MQ9_pin);

if (gas1_value >= 0 && gas1_value < 1365) {

gas1_risk = 0;  // Se establece un riesgo bajo para la salud

}

else if (gas1_value >= 1365 && gas1_value < 2730) {

gas1_risk = 1;  // Se establece un riesgo medio para la salud

}

else {

gas1_risk = 2;  // Se establece un riesgo alto para la salud

}

// Actualizamos el riesgo de gas en Firebase

Serial.println("Updated Gas Risk: " + String(gas1_risk));

Firebase.set(GAS1_PATH, gas1_risk);

}

void updateTemperature() {

// Lectura de la temperatura y humedad

TempAndHumidity newValues = dht.getTempAndHumidity();

if (dht.getStatus() != 0) {

Serial.println("DHT22 error status: " + String(dht.getStatusString()));

}

temperature1_value = dht.computeHeatIndex(newValues.temperature, newValues.humidity);

// Actualizamos la temperatura en Firebase

Serial.println("Updated Temperature Value: " + String(temperature1_value));

Firebase.set(TEMPERATURE1_PATH, temperature1_value);

}

void updateHumidity() {

// Lectura de la temperatura y humedad

TempAndHumidity newValues = dht.getTempAndHumidity();

if (dht.getStatus() != 0) {

Serial.println("DHT22 error status: " + String(dht.getStatusString()));

}

humidity1_value = dht.computeDewPoint(newValues.temperature, newValues.humidity);

// Actualizamos la humedad en Firebase

Serial.println("Updated Humidity Value: " + String(humidity1_value));

Firebase.set(HUMIDITY1_PATH, humidity1_value);

}

void updateLight() {

if (light_state == "on") {

digitalWrite(light_pin, LOW);

}

else if (light_state == "off") {

digitalWrite(light_pin, HIGH);

}

}

void updatePlug() {

if (plug_state == "on") {

digitalWrite(plug_pin, LOW);

}

else if (plug_state == "off") {

digitalWrite(plug_pin, HIGH);

}

}

#### Funciones timer

void initializeTimers() {

id_timer_gas1 = t.setInterval(5000, updateGas);

id_timer_temperature1 = t.setInterval(30000, updateTemperature);

id_timer_humidity1 = t.setInterval(30000, updateHumidity);

id_timer_light = t.setInterval(1000, updateLight);

id_timer_plug = t.setInterval(1000, updatePlug);

t.setInterval(5000, reconnectWifi);  // Se monitoriza el estado de la conexion wifi

}

void stopTimers() {

t.disable(id_timer_gas1);

t.disable(id_timer_temperature1);

t.disable(id_timer_humidity1);

t.disable(id_timer_light);

t.disable(id_timer_plug);

}

void startTimers() {

t.enable(id_timer_gas1);

t.enable(id_timer_temperature1);

t.enable(id_timer_humidity1);

t.enable(id_timer_light);

t.enable(id_timer_plug);

}

#### Funciones Wifi

void initializeWifi() {

WiFi.setAutoReconnect(true);  // Establecemos que si se pueda usar la funcion de reconnectar si se pierde la conexion

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);  // Inicializamos los datos de la conexion

Serial.print("connecting");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  // Si no hay conexion

Serial.print(".");

WiFi.waitForConnectResult();  // Esperamos a que se obtenga un resultado de la conexion

delay(3500);

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  // Si sigue sin haber conexion

WiFi.reconnect();  // Intentamos reconectarnos

}

}

Serial.println();

Serial.print("connected: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void reconnectWifi() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  // Si no hay conexion

Serial.println("reconnecting...");

WiFi.reconnect();  // Intentamos reconectarnos

WiFi.waitForConnectResult();  // Esperamos a que se obtenga un resultado de la conexion

}

}

#### Funciones Firebase

void initializeFirebaseStream() {

stream = [](FirebaseStream stream) {

String eventType = stream.getEvent();

eventType.toLowerCase();

Serial.print("event: ");

Serial.println(eventType);

if (eventType == "put") {

// Se inicializan los componentes en el primer GET que se hace a Firebase

if (!initialized) {

JsonObject& root = stream.getData();  // Se obtiene un JSON con todos los datos

initializeComponents(root);  // Se inicializan los componentes a partir del JSON

}

else {

String path = stream.getPath();  // Se obtiene la ruta donde se ha producido la modificacion

if (path == "/gas1/risk") {  // Se obtiene el nuevo valor para el Gas Risk

//gas1_risk = stream.getDataInt();  // El valor del gas lo actualiza el ESP32, por lo que se comenta esta linea para que no haya redundancia

Serial.println("Gas Risk: " + String(gas1_risk));

}

else if (path == "/rele1/state") {  // Se obtiene el nuevo valor para el Rele1 State

light_state = stream.getDataString();

updateLight();

Serial.println("Light State: " + light_state);

}

else if (path == "/rele2/state") {  // Se obtiene el nuevo valor para el Rele2 State

plug_state = stream.getDataString();

updatePlug();

Serial.println("Plug State: " + plug_state);

}

else if (path == "/temperature1/value") {  // Se obtiene el nuevo valor para el Temperature Value

//temperature1_value = stream.getDataFloat();  // El valor de la temperatura lo actualiza el ESP32, por lo que se comenta esta linea para que no haya redundancia

Serial.println("Temperature Value: " + String(temperature1_value));

}

else if (path == "/humidity1/value") {  // Se obtiene el nuevo valor para el Humidity Value

//humidity1_value = stream.getDataFloat();  // El valor de la humedad lo actualiza el ESP32, por lo que se comenta esta linea para que no haya redundancia

Serial.println("Humidity Value: " + String(humidity1_value));

}

}

}

};

}

void initializeFirebase() {

Firebase.begin("PROYECT_URL", "AUTH");

initializeFirebaseStream();  // Se inicializa el valor del stream

Firebase.stream("/devices/0x00000001", stream);  // Se inicia el stream de Firebase

initializeTimers();  // Se inicializan los timers despues de conectarse con Firebase

}

void initializeComponents(JsonObject& root) {

if (root.containsKey("gas1")) {  // Se inicializa gas1

gas1_risk = root["gas1"]["risk"].as<int>();

Serial.println("Initial Gas Risk: " + String(gas1_risk));

}

if (root.containsKey("rele1")) {  // Se inicializa rele1

light_state = root["rele1"]["state"].as<String>();

Serial.println("Initial Light State: " + light_state);

}

if (root.containsKey("rele2")) {  // Se inicializa rele2

plug_state = root["rele2"]["state"].as<String>();

Serial.println("Initial Plug State: " + plug_state);

}

if (root.containsKey("temperature1")) {  // Se inicializa temperature1

temperature1_value = root["temperature1"]["value"].as<float>();

Serial.println("Initial Temperature Value: " + String(temperature1_value));

}

if (root.containsKey("humidity1")) {  // Se inicializa humidity1

humidity1_value = root["humidity1"]["value"].as<float>();

Serial.println("Initial Humidity Value: " + String(humidity1_value));

}

initialized = true;

}

### Android

#### Login y Main

if (!isServiceRunning(ServiceListener.class)) {

Intent i = new Intent(this, ServiceListener.class);

startService(i);

}

startSplash();

firebaseAuthListener = new FirebaseAuth.AuthStateListener() {

@Override

public void onAuthStateChanged(@NonNull FirebaseAuth firebaseAuth) {

FirebaseUser user = firebaseAuth.getCurrentUser();

if(user != null){

setUserData(user);

}else{

goLoginActivity();

}

}

};

private void setUserData(FirebaseUser user) {

txvNameGoogle.setText(user.getDisplayName());

txvGmail.setText(user.getEmail());

Glide.with(this)

.load(user.getPhotoUrl())

.into(imgGoogle);

}

private void goLoginActivity() {

Intent i = new Intent(this,LoginActivity.class);

i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);

startActivity(i);

}

#### Añadir dispositivo

private void addDevices() {

final DatabaseReference reference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

AlertDialog.Builder aBuilder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

View mView = getLayoutInflater().inflate(R.layout.dialog_add_devices, null);

final EditText etIdDevice = mView.findViewById(R.id.etIdDevice);

Button btnAddDevice = mView.findViewById(R.id.btnAdd);

aBuilder.setView(mView);

final AlertDialog dialog = aBuilder.create();

dialog.show();

btnAddDevice.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View view) {

final String idDevice = etIdDevice.getText().toString().trim();  // Se obtiene el ID introducido

reference.child("users").child(currentUser.getUid()).child("devices").child(idDevice).addListenerForSingleValueEvent(new ValueEventListener() {

@Override

public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {

if (snapshot.getValue() != null) {  // Si en Firebase ya existe no le dejamos al usuario añadirlo de nuevo

Toast.makeText(getApplicationContext(), "El ID introducido ya ha sido añadido", Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

else if(idDevice.equals("")){  // Si no se introdujo nada se le muestra al usuario un Toast indicandolo

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Debes introducir un ID", Toast.LENGTH_SHORT).show();

}

else {  // Sincronizamos el dispositivo con el usuario

addDeviceFirebase(idDevice, dialog);

}

reference.removeEventListener(this);  // Se elimina el listener para liberar memoria

}

@Override

public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {

reference.removeEventListener(this);  // Se elimina el listener para liberar memoria

}

});

}

});

}

private void addDeviceFirebase(String idDevice, AlertDialog dialog) {

Menu menu = navigationView.getMenu();

menu.add(idDevice).setIcon(R.drawable.ic_arduino);

DatabaseReference refRaiz = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

DatabaseReference refUsers = refRaiz.child("users").child(firebaseAuth.getCurrentUser().getUid());

refUsers.child("devices").child(idDevice).setValue(idDevice);

dialog.dismiss();

}

#### Consultar dispositivos sincronizados

private void checkDevices() {

// Se comprueba si es la primera vez que inicia sesion y se le asigna un perfil en Real-Time Database

final DatabaseReference reference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();

ValueEventListener vel = new ValueEventListener() {

@Override

public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {

if (snapshot.getValue() != null) {

devicesMap = (HashMap<String,String>) snapshot.getValue();  // Se obtienen los dispositivos en formato clave:valor

ArrayList<String> devices = new ArrayList<>(devicesMap.values());  // Se meten los valores en un ArrayList

for (int i = 0; i < devices.size(); i++) {

Menu menu = navigationView.getMenu();

menu.add(devices.get(i)).setIcon(R.drawable.ic_arduino);

Log.d("DEVICE", devices.get(i));

}

}

reference.removeEventListener(this);

}

@Override

public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {

Log.d("USER", databaseError.getMessage());

reference.removeEventListener(this);

}

};

reference.child("users").child(currentUser.getUid()).child("devices").addListenerForSingleValueEvent(vel);

}

#### Clase MessageReadReceiver

public class MessageReadReceiver extends BroadcastReceiver {

private static final String TAG = MessageReadReceiver.class.getSimpleName();

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

Log.d(TAG, "ONRECEIVE");

int conversationId = intent.getIntExtra(Constantes.NOTIFICATION_ID_STRING, -1);

if (conversationId != -1) {

Log.d(TAG, "Notification " + conversationId + " was read");

NotificationManagerCompat.from(context).cancel(conversationId);

}

}

}

#### Clase MessageReplyReceiver

public class MessageReplyReceiver extends BroadcastReceiver {

private static String KEY_NOTIFICATION_ID = "key_noticiation_id";

private static String KEY_MESSAGE_ID = "key_message_id";

public static Intent getReplyMessageIntent(Context context, int notificationId, int messageId) {

Intent intent = new Intent(context, MessageReplyReceiver.class);

intent.setAction(Constantes.REPLY_ACTION);

intent.putExtra(KEY_NOTIFICATION_ID, notificationId);

intent.putExtra(KEY_MESSAGE_ID, messageId);

return intent;

}

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

if (Constantes.REPLY_ACTION.equals(intent.getAction())) {

CharSequence message = getMessageText(intent);

String channel = intent.getStringExtra("channel");

processReply(context, channel, message);  // Se procesa el tipo de notificacion y la respuesta obtenida

}

}

private CharSequence getMessageText(Intent intent) {

Bundle remoteInput = RemoteInput.getResultsFromIntent(intent);

if (remoteInput != null) {

return remoteInput.getCharSequence(Constantes.VOICE_REPLY);  // Se obtiene la respuesta de voz

}

return "";

}

private void processReply(final Context context, String channel, CharSequence message) {

final DatabaseReference mReference = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("devices/0x00000001/");

if (channel.equalsIgnoreCase(Constantes.CHANNEL_LIGHT)) {  // Si la notificacion es de luz

if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_ENCENDER_LUZ).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando de encender luz

//Toast.makeText(context, "Encendiendo luz...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("rele1/state").setValue("on");  // Encendemos la luz

}

else if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_APAGAR_LUZ).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando de apagar luz

//Toast.makeText(context, "Apagando luz...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("rele1/state").setValue("off");  // Apagamos la luz

}

}

else if (channel.equalsIgnoreCase(Constantes.CHANNEL_PLUG)) {  // Si la notificacion es de enchufe

if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_ACTIVAR_ENCHUFE).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando de activar enchufe

//Toast.makeText(context, "Activando enchufe...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("rele2/state").setValue("on");  // Activamos el enchufe

}

else if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_DESACTIVAR_ENCHUFE).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando de desactivar enchufe

//Toast.makeText(context, "Desactivando enchufe...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("rele2/state").setValue("off");  // Desactivamos el enchufe

}

}

else if (channel.equalsIgnoreCase(Constantes.CHANNEL_GAS)) {  // Si la notificacion es de gas

if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_ESTADO_GAS).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando para conocer el nivel de riesgo de gas

//Toast.makeText(context, "Leyendo estado del gas...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("gas1/risk").addValueEventListener(new ValueEventListener() {

@Override

public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {

int risk = Integer.parseInt(snapshot.getValue().toString());  // Se obtiene el valor solicitado

// Mostramos una nueva notificacion con los datos solicitados

new NotificationHelper(context).showNotification(Constantes.CHANNEL_GAS, "El riesgo de gas es de nivel "+risk, Constantes.CHANNEL_GAS, R.mipmap.gas_risk_one_icon, false);

mReference.removeEventListener(this);  // Se elimina el listener una vez se recupero el dato correspondiente

}

@Override

public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {}

});

}

}

else if (channel.equalsIgnoreCase(Constantes.CHANNEL_HUMIDITY)) {  // Si la notificacion es de humedad

if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_VALOR_HUMEDAD).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando para conocer el porcentaje de humedad

//Toast.makeText(context, "Leyendo valor de humedad...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("humidity1/value").addValueEventListener(new ValueEventListener() {

@Override

public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {

float value = Float.parseFloat(snapshot.getValue().toString());  // Se obtiene el valor solicitado

// Mostramos una nueva notificacion con los datos solicitados

new NotificationHelper(context).showNotification(Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, "La humedad es del "+value+" por ciento", Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, R.mipmap.humidity_notification_icon, false);

mReference.removeEventListener(this);  // Se elimina el listener una vez se recupero el dato correspondiente

}

@Override

public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {}

});

}

}

else if (channel.equalsIgnoreCase(Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE)) {  // Si la notificacion es de temperatura

if (Arrays.asList(Constantes.COMANDOS_VALOR_TEMPERATURA).contains(message)) {  // Si la respuesta obtenida coincide con algun comando para conocer la temperatura

//Toast.makeText(context, "Leyendo valor de temperatura...", Toast.LENGTH_LONG).show();

mReference.child("temperature1/value").addValueEventListener(new ValueEventListener() {

@Override

public void onDataChange(DataSnapshot snapshot) {

float value = Float.parseFloat(snapshot.getValue().toString());  // Se obtiene el valor solicitado

// Mostramos una nueva notificacion con los datos solicitados

new NotificationHelper(context).showNotification(Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, "La temperatura es de "+value+" grados", Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, R.mipmap.notification_temperature_icon, false);

mReference.removeEventListener(this);  // Se elimina el listener una vez se recupero el dato correspondiente

}

@Override

public void onCancelled(DatabaseError databaseError) {}

});

}

}

//Toast.makeText(context, "Reply: " + message, Toast.LENGTH_LONG).show();

Log.d("REPLY", message.toString());

NotificationManagerCompat.from(context).cancel(Constantes.NOTIFICATION_ID_INT);  // Se cancela la notificacion una vez ha sido respondida

}

}

#### Clase NotificationService

public class NotificationService extends IntentService {

private static final String TAG = NotificationService.class.getSimpleName();

public NotificationService() {

super(NotificationService.class.getSimpleName());

}

@Override

protected void onHandleIntent(Intent intent) {

// Handle intent to send a new notification.

if (intent != null && Constantes.SHOW_NOTIFICATION.equals(intent.getAction())) {

sendNotification(

Constantes.NOTIFICATION_ID_INT,

intent.getStringExtra("title"),

intent.getStringExtra("text"),

intent.getStringExtra("channel"),

intent.getIntExtra("icon", android.R.drawable.sym_def_app_icon),

intent.getBooleanExtra("hasReply", false),

System.currentTimeMillis());

}

}

// Creates an intent that will be triggered when a message is read.

private Intent getMessageReadIntent(int id) {

return new Intent().setAction(Constantes.READ_ACTION).putExtra(Constantes.NOTIFICATION_ID_STRING, id);

}

// Creates an Intent that will be triggered when a voice reply is received.

private Intent getMessageReplyIntent(int conversationId, String channel) {

return new Intent()

.setAction(Constantes.REPLY_ACTION)

.putExtra("channel", channel)

.putExtra(Constantes.NOTIFICATION_ID_STRING, conversationId);

}

private void sendNotification(

int conversationId,

String sender,

String message,

String channel,

int icon,

boolean hasReply,

long timestamp) {

createNotificationChannel();

// A pending Intent for reads.

PendingIntent readPendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(

getApplicationContext(),

conversationId,

getMessageReadIntent(conversationId),

PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

// Building a Pending Intent for the reply action to trigger.

PendingIntent replyIntent = PendingIntent.getBroadcast(

getApplicationContext(),

conversationId,

getMessageReplyIntent(conversationId, channel),

PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

/// TODO: Add the code to create the UnreadConversation.

// Build a RemoteInput for receiving voice input from devices.

RemoteInput remoteInput = new RemoteInput.Builder(Constantes.VOICE_REPLY).build();

// Create the UnreadConversation and populate it with the participant name,

// read and reply intents.

NotificationCompat.CarExtender.UnreadConversation.Builder unreadConversationBuilder =

new NotificationCompat.CarExtender.UnreadConversation.Builder(sender)

.setLatestTimestamp(timestamp)

.setReadPendingIntent(readPendingIntent)

.setReplyAction(replyIntent, remoteInput);

// Note: Add messages from oldest to newest to the UnreadConversation.Builder.

// Since we are sending a single message here we simply add the message.

// In a real world application there could be multiple unread messages which

// should be ordered and added from oldest to newest.

unreadConversationBuilder.addMessage(message);

/// End create UnreadConversation

// TODO: Add the code to allow inline reply on Wear 2.0.

// Wear 2.0 allows for inline actions, which will be used for "reply"

NotificationCompat.Action.WearableExtender inlineActionForWear2 =

new NotificationCompat.Action.WearableExtender()

.setHintDisplayActionInline(true)

.setHintLaunchesActivity(false);

/// End inline action for Wear 2.0.

// 2. Build action

NotificationCompat.Action replyAction = new NotificationCompat.Action.Builder(

android.R.drawable.sym_action_chat, "Reply", getReplyPendingIntent(channel))

.addRemoteInput(remoteInput)

.extend(inlineActionForWear2) // TODO: Add better Wear support.

.setAllowGeneratedReplies(true)

.build();

// Creamos la notificacion

NotificationCompat.Builder builder =

new NotificationCompat.Builder(getApplicationContext(), channel)  // Obtenemos el contexto y le asignamos a que grupo de notificaciones pertenece

.setDefaults(NotificationCompat.DEFAULT_VIBRATE)

.setSmallIcon(R.mipmap.notification_small_icon_white)

.setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getApplicationContext().getResources(), icon))

.setWhen(timestamp)

.setColor(Color.BLACK)  // Se establece el color de fondo de la notificacion cuando se use el smallIcon

.setAutoCancel(true)

.setContentTitle(sender)

.setContentText(message)

.setContentIntent(readPendingIntent)

/// TODO: Extend the notification with CarExtender.

.extend(new NotificationCompat.CarExtender()

.setUnreadConversation(unreadConversationBuilder.build()));

builder.setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(message));

if (hasReply) {  // Si se ha indicado que la notificacion debe tener respuesta se le añade

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) builder.addAction(replyAction);  // Aunque se quiera respuesta, solo se permite para versiones superiores a Android N

}

Log.d(TAG, "Sending notification " + conversationId + " conversation: " + message);

NotificationManagerCompat.from(this).notify(conversationId, builder.build());

}

private void createNotificationChannel() {

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {

NotificationChannel channelGas = new NotificationChannel(Constantes.CHANNEL_GAS, Constantes.CHANNEL_GAS, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);

channelGas.setDescription("Recibir notificaciones de los sensores de gas");

NotificationChannel channelHumidity = new NotificationChannel(Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);

channelHumidity.setDescription("Recibir notificaciones de los sensores de humedad");

NotificationChannel channelLight = new NotificationChannel(Constantes.CHANNEL_LIGHT, Constantes.CHANNEL_LIGHT, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);

channelLight.setDescription("Recibir notificaciones si se enciende o se apaga la luz");

NotificationChannel channelPlug = new NotificationChannel(Constantes.CHANNEL_PLUG, Constantes.CHANNEL_PLUG, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);

channelPlug.setDescription("Recibir notificaciones si se enciende o se apaga el enchufe");

NotificationChannel channelTemperature = new NotificationChannel(Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);

channelTemperature.setDescription("Recibir notificaciones de los sensores de temperatura");

NotificationManager notificationManager = getSystemService(NotificationManager.class);

notificationManager.createNotificationChannel(channelGas);

notificationManager.createNotificationChannel(channelHumidity);

notificationManager.createNotificationChannel(channelLight);

notificationManager.createNotificationChannel(channelPlug);

notificationManager.createNotificationChannel(channelTemperature);

}

}

private PendingIntent getReplyPendingIntent(String channel) {

Intent intent;

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) {

// start a

// (i)  broadcast receiver which runs on the UI thread or

// (ii) service for a background task to b executed , but for the purpose of this codelab, will be doing a broadcast receiver

intent = MessageReplyReceiver.getReplyMessageIntent(getApplicationContext(), Constantes.NOTIFICATION_ID_INT, 1);

intent.putExtra("channel", channel);

return PendingIntent.getBroadcast(getApplicationContext(), 100, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

}

else {

// start your activity

intent = MessageReplyReceiver.getReplyMessageIntent(getApplicationContext(), Constantes.NOTIFICATION_ID_INT, 1);

intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);

intent.putExtra("channel", channel);

return PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), 100, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

}

}

}

#### Clase NotificationHelper

public class NotificationHelper extends ContextWrapper {

private Intent notification;

public NotificationHelper(Context c) {

super(c);

notification = new Intent(getApplicationContext(), NotificationService.class);

}

public void showNotification(String title, String text, String channel, int icon, boolean hasReply) {

notification.setAction(Constantes.SHOW_NOTIFICATION);

notification.putExtra("title", title);

notification.putExtra("text", text);

notification.putExtra("channel", channel);

notification.putExtra("icon", icon);

notification.putExtra("hasReply", hasReply);

startService(notification);

}

}

#### Clase Service Startup

public class ServiceStartup extends BroadcastReceiver {

@Override

public void onReceive(Context context, Intent intent) {

Log.d("ServiceStartup", "ONBOOTCOMPLETED");

Intent startServiceIntent = new Intent(context, ServiceListener.class);

context.startService(startServiceIntent);

}

}

#### Clase ServiceListener

public class ServiceListener extends Service {

private final IBinder mBinder;

private static ServiceListener INSTANCE = null;

private static FirebaseDatabase database;

private static FirebaseAuth mAuth;

private static FirebaseUser currentUser;

private static DatabaseReference myRef;

private static ValueEventListener listener;

private static Device dispositivoOld;

private static Device dispositivoNew;

private static boolean isFirstRead;

private static Trace trace;

private static NotificationHelper nh;

public ServiceListener() {

mBinder = new LocalBinder();

database = FirebaseDatabase.getInstance();

dispositivoOld = new Device();

dispositivoNew = new Device();

isFirstRead = true;

}

public static ServiceListener getInstance() {

if (INSTANCE == null) {

INSTANCE = new ServiceListener();

listener = new ValueEventListener() {

@Override

public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {

if (isFirstRead) {

dispositivoOld.setGas(dataSnapshot.child("gas1").getValue(Gas.class));

dispositivoOld.setHumidity(dataSnapshot.child("humidity1").getValue(Humidity.class));

dispositivoOld.setLight(dataSnapshot.child("rele1").getValue(Relay.class));

dispositivoOld.setPlug(dataSnapshot.child("rele2").getValue(Relay.class));

dispositivoOld.setTemperature(dataSnapshot.child("temperature1").getValue(Temperature.class));

trace.logDevice(dispositivoOld);

isFirstRead = false;

}

else {

dispositivoNew.setGas(dataSnapshot.child("gas1").getValue(Gas.class));

dispositivoNew.setHumidity(dataSnapshot.child("humidity1").getValue(Humidity.class));

dispositivoNew.setLight(dataSnapshot.child("rele1").getValue(Relay.class));

dispositivoNew.setPlug(dataSnapshot.child("rele2").getValue(Relay.class));

dispositivoNew.setTemperature(dataSnapshot.child("temperature1").getValue(Temperature.class));

trace.logDevice(dispositivoNew);

processChanges(whatChanged(dispositivoOld, dispositivoNew));

}

}

@Override

public void onCancelled(DatabaseError error) {}

};

myRef = database.getReference("devices/0x00000001");

}

return INSTANCE;

}

private static String whatChanged(Device dOld, Device dNew) {

if (dOld.getGas().getRisk() != dNew.getGas().getRisk()) {

return "gas";

}

else if (dOld.getHumidity().getValue() != dNew.getHumidity().getValue()) {

return "humidity";

}

else if (!dOld.getLight().getState().equalsIgnoreCase(dNew.getLight().getState())) {

return "light";

}

else if (!dOld.getPlug().getState().equalsIgnoreCase(dNew.getPlug().getState())) {

return "plug";

}

else if (dOld.getTemperature().getValue() != dNew.getTemperature().getValue()) {

return "temperature";

}

else {

return "nochanges";

}

}

private static void processChanges(String changes) {

if (changes.equalsIgnoreCase("gas")) {

if (dispositivoNew.getGas().getRisk() == 0) {

nh.showNotification("Gas", "No se han detectado gases nocivos para la salud", Constantes.CHANNEL_GAS, R.mipmap.gas_risk_zero_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getGas().getRisk() == 1) {

nh.showNotification("Gas", "¡Es posible que tengas una fuga de gas!", Constantes.CHANNEL_GAS, R.mipmap.gas_risk_one_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getGas().getRisk() == 2) {

nh.showNotification("Gas", "Toma medidas de precaución, ¡se han detectado niveles altísimos de gas!", Constantes.CHANNEL_GAS, R.mipmap.gas_risk_two_icon, false);

}

dispositivoOld.getGas().setRisk(dispositivoNew.getGas().getRisk());  // Se guarda el nuevo valor en el objeto antiguo para ser comaparado de nuevo

}

else if (changes.equalsIgnoreCase("humidity")) {

if (dispositivoNew.getHumidity().getValue() <= 25) {

nh.showNotification("Humedad", "¿También has notado lo seco que está el ambiente?", Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, R.mipmap.humidity_notification_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getHumidity().getValue() <= 50) {

nh.showNotification("Humedad", "¡Hace la humedad perfecta para jugar a la play!", Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, R.mipmap.humidity_notification_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getHumidity().getValue() <= 75) {

nh.showNotification("Humedad", "Noto que estoy empezando a sudar y soy un móvil...", Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, R.mipmap.humidity_notification_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getHumidity().getValue() <= 100) {

nh.showNotification("Humedad", "¡Esto es peor que el Amazonas!", Constantes.CHANNEL_HUMIDITY, R.mipmap.humidity_notification_icon, false);

}

dispositivoOld.getHumidity().setValue(dispositivoNew.getHumidity().getValue());  // Se guarda el nuevo valor en el objeto antiguo para ser comaparado de nuevo

}

else if (changes.equalsIgnoreCase("light")) {

if (dispositivoNew.getLight().getState().equalsIgnoreCase("on")) {

nh.showNotification("Luz", "¡Alguien encendió la luz!", Constantes.CHANNEL_LIGHT, R.mipmap.light_on_notification_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getLight().getState().equalsIgnoreCase("off")) {

nh.showNotification("Luz", "¡Alguien apagó la luz!", Constantes.CHANNEL_LIGHT, R.mipmap.light_off_notification_icon, false);

}

dispositivoOld.getLight().setState(dispositivoNew.getLight().getState());  // Se guarda el nuevo valor en el objeto antiguo para ser comaparado de nuevo

}

else if (changes.equalsIgnoreCase("plug")) {

if (dispositivoNew.getPlug().getState().equalsIgnoreCase("on")) {

nh.showNotification("Enchufe", "¡Alguien activó el enchufe!", Constantes.CHANNEL_PLUG, R.mipmap.connected_icon, false);

}

else if (dispositivoNew.getPlug().getState().equalsIgnoreCase("off")) {

nh.showNotification("Enchufe", "¡Alguien desactivó el enchufe!", Constantes.CHANNEL_PLUG, R.mipmap.disconnected_icon, false);

}

dispositivoOld.getPlug().setState(dispositivoNew.getPlug().getState());  // Se guarda el nuevo valor en el objeto antiguo para ser comaparado de nuevo

}

else if (changes.equalsIgnoreCase("temperature")) {

float tempNew = dispositivoNew.getTemperature().getValue();

if (tempNew > 40.0) {

nh.showNotification("Temperatura", "¿Es posible que tu casa esté ardiendo?", Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, R.mipmap.temperature_fire_icon, false);

}

else if (tempNew > 25.0) {

nh.showNotification("Temperatura", "¡Con este calor no olvides hidratarte!", Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, R.mipmap.temperature_hot_icon, false);

}

else if (tempNew > 15.0) {

nh.showNotification("Temperatura", "¡Hace una temperatura que da gusto!", Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, R.mipmap.temperature_ideal_icon, false);

}

else if (tempNew >= 5.0) {

nh.showNotification("Temperatura", "Creo que deberías abrigarte...", Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, R.mipmap.temperature_cold_icon, false);

}

else if (tempNew < 5.0) {

nh.showNotification("Temperatura", "Me da la sensación de estar en la Antártida...", Constantes.CHANNEL_TEMPERATURE, R.mipmap.temperature_ice_icon, false);

}

dispositivoOld.getTemperature().setValue(dispositivoNew.getTemperature().getValue());  // Se guarda el nuevo valor en el objeto antiguo para ser comaparado de nuevo

}

}

// Clase para poder consumir datos de este servicio desde otras activities

public class LocalBinder extends Binder {

public ServiceListener getService() {

return getInstance();  // Return this instance of ServiceListener so clients can call public methods

}

}

@Override

public IBinder onBind(Intent intent) {

return mBinder;

}

@Override

public void onCreate() {

super.onCreate();

INSTANCE = getInstance();  // Se inicializa el singleton del servicio cuando se completa el boot del sistema

trace = new Trace();

nh = new NotificationHelper(getApplicationContext());

// Configure Firebase modules

mAuth = FirebaseAuth.getInstance();

currentUser = mAuth.getCurrentUser();  // Se obtiene el usuario actual

}

@Override

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {

// Si no hay algun usuario con la sesion iniciada se limpia la sesion y se detiene el servicio

if (currentUser == null) {

mAuth.signOut();

stopSelf();

Log.d("ServiceStartup", "NOSESSION");

}

else {

myRef.addValueEventListener(listener);  // Se añade el listener de Firebase

}

return super.onStartCommand(intent, flags, startId);

}

@Override

public void onDestroy() {

super.onDestroy();

Log.d("ServiceListener", "ONDESTROY");

myRef.removeEventListener(listener);  // Se elimina el listener de Firebase cuando se detiene el servicio

}

}

#### AndroidManifest

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.quadram.futh">

    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
    <!-- <uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" /> Comentar y descomentar esta linea para instalar la app en AndroidWear -->

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher_square"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_rounded"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">

        <meta-data
            android:name="com.google.android.gms.car.application"
            android:resource="@xml/automotive_app_desc" />

        <activity
            android:name=".LoginActivity"
            android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:label="@string/title_activity_main2"
            android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar" />

        <!-- Servicio que inicia el listener de Firebase cuando arranca Android -->
        <receiver
            android:name=".service.ServiceStartup"
            android:enabled="true"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />
            </intent-filter>
        </receiver>

        <!-- Servicio que monitoriza los cambios en Firebase y muestra notificaciones -->
        <service
            android:name=".service.ServiceListener"
            android:enabled="true"
            android:exported="true"
            android:permission="android.permission.BIND_JOB_SERVICE" />

        <receiver
            android:name=".notification.MessageReadReceiver"
            android:exported="false">
            <intent-filter>
                <action android:name="com.quadram.futh.ACTION_MESSAGE_READ" />
            </intent-filter>
        </receiver>
        <receiver
            android:name=".notification.MessageReplyReceiver"
            android:exported="false">
            <intent-filter>
                <action android:name="com.quadram.futh.ACTION_MESSAGE_REPLY" />
            </intent-filter>
        </receiver>

        <service
            android:name=".notification.NotificationService"
            android:enabled="true"
            android:exported="false"/>
    </application>

</manifest>